综合实践报告

| 实 践 课 程 | 逻辑网络设计 |
| --- | --- |
| 专 业 | 网络工程 |
| 班 级 | 网络2301 |
| 姓 名 | 杨和一 |
| 学 号 | 20231210526 |
| 分 数 |  |
| 教 师 签 名 |  |
| 批 阅 日 期 |  |

山西农业大学信息科学与工程学院

撰写要求及评分细则

1.	排版要求

- 一级标题：宋体，四号，加粗，单倍行距；

二级标题：宋体，小四号，段前段后0.5行；

三级标题：黑体，五号，单倍行距；

目录：宋体，小四号，单倍行距，制表符前导符号为点符号，两端对齐

- 正文主体：五号宋体，段前0行，段后0行，单倍行距，两端对齐，首行缩进2个字符。若粘贴代码，采用小五号字体，单倍行距。实践报告中所有数字及英文采用Times New Roman字体。

- 图和表分别按序编号（例如，图1，表1），图题、表题采用小五号相应字体，单倍行距，居中对齐，段前0.5行，段后0.5行；表题在表的上方，图题在图的下方。表格内容采用小五号相应字体。

- 打印要求：双面打印。

2	评分细则

结合以下细则及综合实践报告具体要求，酌情给分：

- 实践报告内容完整且实现预期结果；（50%）

- 实践报告是否按时提交；（5%）

- 实践报告书写符合格式规范要求；（10%）

- 实践报告设计过程完整度；（20%）

- 实践成果描述展示和结果分析。（15%）

目  录

1.实践任务	1

2.实践目标	1

3.实践环境	1

4.实践内容与要求	1

4.1	1

4.2	1

4.3	1

5.实践过程	1

5.1	1

5.2	1

5.3	1

6.结果与分析	2

1.实践任务

某学院分为办公区、教学区和生活区三部分。现假设：办公区中各楼宇名及需要的信息点（终端接口）为：教务处15个，党政办公楼25个，图书馆60个；教学区中，计算机系大楼需要240个信息点，农学系、动物科学系、林学系、经管系、食品科学与工程系各需要设置信息点的个数为100，教学楼A、B、C各需要的信息点数为120；生活区中，有20个宿舍楼，3个餐厅，每个建筑物里每个门洞设置1个信息点。假设使用预留的INTERNET地址，试根据本部校园网的应用需求和管理需求、信息点分布情况，设计出本学院的校园网方案。

2.实践目标

- 理解逻辑网络需求分析的要素，会分析网络的应用目标，涉及到的技术指标，分析网络的流量；；

- 掌握网络拓扑结构的设计方法，能够在满足用户网络的扩展性和适应性的前提下，构建一个合适的逻辑拓扑结构；；

- 掌握子网划分的原则及方法，能够结合实际的应用需求对一个网络进行服务子网的划分。；

3.实践环境

软件：Visio、PacketTracer网络模拟器

硬件：Win7+i5cpu+4G内存

实践地点：实验大楼104

4.实践内容与要求

描述具体的实践内容和要求：

4.1 需求分析

掌握逻辑网络设计中需求分析的几个方面，能够根据用户提供的资料及相关政策，合理进行需求分析；包括功能需求、性能需求、结构需求等。

4.2 拓扑结构设计

掌握网络拓扑结构的分类及设计原则，结合用户在网络性能、功能等方面的需求设计合适的拓扑结构；熟悉visio软件，并利用其熟练绘制网络拓扑结构图。

4.3 子网划分

掌握子网划分的方法和步骤；能够根据给定园区网络的具体要求，确定服务子网的个数及每个子网的主机数，通过计算确定子网划分的网段，从而实现IP地址的充分利用和网络的有效管理；结合用户需求对整个网络进行全面分析，保证网络的可靠性和安全性。

5.实践过程

- 5.1、功能需求

- 1.基本网络连通性

- 实现办公区、教学区、生活区所有信息点的网络接入，保障师生员工能通过终端（电脑、手机等）访问校园网内部资源（如教务系统、图书馆资源）及外部互联网。

- 支持各区域内部及区域之间的通信，例如教务处与图书馆的数据交互、各院系之间的资源共享等。

- 2.资源共享与服务

- 满足教学资源（如课件、实验数据）、办公资源（如公文、报表）的共享需求；图书馆需支持电子资源（数据库、电子书）的访问服务。

- 教学区需保障多媒体教学、在线课程、实验设备网络接入等教学场景的网络支撑；生活区需满足学生、教职工日常上网（社交、学习、娱乐）的需求。

- 3.网络管理需求

- 支持网络设备（交换机、路由器）的集中管理，便于配置、故障排查与性能监控。

- 具备用户身份认证、权限管理功能，保障校园网资源的安全访问（如不同院系、办公部门的权限隔离）。

- 二、性能需求

- 1. 带宽需求

- 办公区：教务处（15个信息点）、党政办公楼（25个信息点）、图书馆（60个信息点），以日常办公、信息查询为主，带宽需求相对平稳，需保障文件传输、网页浏览的流畅性。

- 教学区：计算机系大楼（240个信息点）涉及大量实验、编程、多媒体教学，对带宽要求较高；5个院系（各100个信息点）、3栋教学楼（各120个信息点）需支撑在线课程、多媒体资源访问，需预留足够带宽应对教学高峰（如同时段网课、实验数据传输）。

- 生活区：20个宿舍楼（每个门洞1个信息点，假设每栋楼多个门洞，此处按建筑计为20个信息点）、3个餐厅（3个信息点），用户密度大，以休闲上网、社交娱乐为主，需保障高峰时段（如晚间）的带宽充足，避免卡顿。

- 2. 可靠性与可用性

- 核心设备（核心交换机、路由器）需具备冗余设计，避免单点故障导致整个校园网瘫痪。

- 网络服务需具备高可用性，如DNS、DHCP服务需稳定运行，保障用户随时能接入网络并解析域名。

- 3.安全性

- 需具备防火墙、入侵检测等安全设备，防范外部网络攻击与内部网络违规行为。

- 支持数据加密（如无线局域网的WPA2/3加密），保障用户数据传输安全。

- 三、结构需求

- 1. 网络规模与拓扑层级

- 仍采用三层拓扑结构（核心层、汇聚层、接入层），基于华为设备实现：

- 核心层：部署华为CloudEngine 16800系列核心交换机，支持超大带宽、冗余架构（如双机热备），保障全网高速转发与可靠性。

- 汇聚层：部署华为CloudEngine 8800系列交换机，具备强大的三层转发能力与业务扩展能力，实现区域流量汇聚与策略控制。

- 接入层：部署华为S5735系列交换机，支持高端口密度与POE供电（用于无线AP供电），满足终端接入需求；无线接入采用华为AirEngine系列无线AP，覆盖教学区、生活区的无线场景。

- 2.区域划分与子网规划

- 按办公区、教学区、生活区划分不同的逻辑区域，便于管理与故障隔离。

- 结合各区域信息点数量（办公区：15+25+60=100；教学区：240+5×100+3×120=240+500+360=1100；生活区：20+3=23），进行子网划分，确保每个子网的IP地址资源充足且不浪费。

- 3. 设备选型需求

- 核心层：华为CloudEngine 16800系列（如CE16804），支持模块化扩展，具备T级带宽转发能力，满足校园网核心层的高性能、高可靠性要求。

- 汇聚层：华为CloudEngine 8860系列，支持灵活的VLAN划分、路由策略，可实现区域间的高效数据交互。

- 接入层：华为S5735-L系列交换机（按需选择端口数量，如S5735-L48T4S-A），支持POE+供电，为无线AP、IP电话等设备提供电力与网络接入；无线AP选用华为AirEngine 5760系列，支持Wi-Fi 6，保障高密场景下的无线体验。

- 安全设备：部署华为USG6000E系列防火墙，实现内外网安全隔离、入侵防御与访问控制；可选配华为NIP系列入侵检测设备，增强网络安全态势感知。

- 5.2 拓扑结构设计

- 在华为 eNSP 中实现该校园网拓扑设计，：

- 1.拓扑组件规划

- 设备类型 华为设备型号（eNSP中对应型号） 数量 作用

- 核心层交换机 CloudEngine 16800（用CE6800模拟） 2台 核心转发，双机冗余

- 汇聚层交换机 CloudEngine 8800（用CE12800模拟） 3台 分别对应办公区、教学区、生活区的流量汇聚

- 接入层交换机 S5730S（S5700系列） 若干 终端接入，按区域信息点数量部署

- 无线AP 用“WLAN AP”模块模拟 若干 生活区无线覆盖

- 防火墙 USG6000V 1台 连接外网，实现安全隔离与NAT

- 终端设备 PC、Server 若干 模拟用户终端、服务器（如教务系统、图书馆资源服务器）

- 2.eNSP拓扑搭建步骤

- 1. 核心层搭建

- 拖入2台CE6800交换机（命名为 Core1 、 Core2 ），通过万兆以太网链路（接口选 10GE ）互联，配置 VRRP 实现双机热备。

- 每台核心交换机分别通过万兆链路连接办公区、教学区、生活区的汇聚交换机（共3条万兆链路/核心）。

- 2. 汇聚层搭建

- 拖入3台CE12800交换机，分别命名为 Agg_Office （办公区）、 Agg_Teach （教学区）、 Agg_Life （生活区）。

- 每台汇聚交换机通过两条万兆链路（双归）分别连接 Core1 和 Core2 ，保障冗余。

- 3. 接入层搭建（分区域）

- （1）办公区接入

- 拖入3台S5700交换机，分别对应教务处、党政办公楼、图书馆，命名为 Acc_Office1 、 Acc_Office2 、 Acc_Office3 。

- 每个接入交换机通过千兆链路连接 Agg_Office ，并在接入层交换机上创建VLAN（如教务处VLAN10、党政办公楼VLAN20、图书馆VLAN30），将端口加入对应VLAN。

- （2）教学区接入

- 拖入 5+3+1=9 台S5700交换机（5个院系各1台、3栋教学楼各1台、计算机系大楼2台，因240个信息点需多台设备），命名为 Acc_Teach_Dept1-5 、 Acc_Teach_BuildA-C 、 Acc_Teach_Comp1-2 。

- 计算机系的2台交换机通过链路聚合（Eth-Trunk）互联后，再通过千兆链路连接 Agg_Teach ；其余接入交换机直接通过千兆链路连接 Agg_Teach 。

- 为各院系、教学楼划分独立VLAN（如农学系VLAN100、计算机系VLAN200等）。

- （3）生活区接入

- 拖入23台S5700交换机（20个宿舍楼+3个餐厅，每栋1台），命名为 Acc_Life_Dorm1-20 、 Acc_Life_Canteen1-3 。

- 每台接入交换机通过千兆链路连接 Agg_Life ，并部署WLAN AP模块（拖入“WLAN AP”设备，通过POE交换机供电，此处用S5700模拟POE功能），实现无线接入。

- 为宿舍、餐厅划分VLAN（如宿舍区VLAN300、餐厅VLAN400）。

- 4. 安全与外网接入

- 拖入USG6000V防火墙，命名为 Firewall ，通过千兆链路连接 Core1 （或 Core2 ），配置NAT实现内网访问外网，同时配置防火墙策略过滤非法流量。

- 拖入外网模拟设备（如 Cloud 模块），连接防火墙的外网口，模拟互联网环境。

- 5. 终端与服务器接入

- 在各接入层交换机下拖入PC（数量匹配信息点，如教务处拖15台PC），将PC端口加入对应VLAN。

- 拖入Server（如教务系统服务器、图书馆资源服务器），连接办公区/教学区的接入交换机，配置固定IP并加入业务VLAN。

- 5.3 子网划分

- 1、确定总IP地址池为192.168.0.0/24 首先明确各区域的信息点数量：

- 教学区：教学楼A/B/C（各120）、计算机系（240）、5个院系（各100）→ 总计  3×120 + 240 + 5×100 = 1100  个信息点。

- 办公区：教务处（15）、党政办公楼（25）、图书馆（60）→ 总计  15+25+60 = 100  个信息点。

- 生活区：20个宿舍楼+3个餐厅（共23个信息点）→ 23个信息点。

- 2、按区域划分主子网

- 采用VLSM技术，为每个区域分配不同的子网

- 区域 信息点数量 所需IP数量（需满足  ，  为主机位） 子网掩码 子网网络地址 可用IP范围 网关IP

- 教学区 1100  ，需11位主机位  255.255.248.0 （/21）  192.168.0.0/21      192.168.0.1

- 办公区 100  ，需7位主机位  255.255.255.128 （/25）  192.168.8.0/25      192.168.8.1

- 生活区 23  ，需5位主机位  255.255.255.224 （/27）  192.168.8.128/27   58   192.168.8.129

| - 区域 | - 信息点数量 | - 主机位 | - 子网网络地址 | - 可用IP范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 教学区 | - 1100 | - 11 | - 192.168.0.0/21 | - 192.168.0.1 ~ 192.168.7.254 |
| - 办公区 | - 100 | - 7 | - 192.168.8.0/25 | - 192.168.8.1 ~ 192.168.8.126 |
| - 生活区 | - 23 | - 5 | - 192.168.8.128/27 | - 192.168.8.129 ~ 192.168.8.1 |
| - 服务器 | - 2 | - 2 | - 192.168.8.160/29 | - 192.168.8.161 ~ 192.168.8.166 |

- 3、区域内细分（以教学区为例，进一步划分子网便于管理）

- 教学区包含多个建筑/院系，需在 192.168.0.0/21 内再细分：

| - 教学区子区域 | - 信息点数量 | - 子网掩码 | - 子网网络地址 | - 可用IP范围 | - 网关IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 教学楼A | - 120 | - 24 | - 192.168.0.0/24 | - 192.168.0.1 ~ 192.168.0.254 | - 192.168.0.1 |
| - 教学B | - 120 | - 24 | - 192.168.1.0/24 | - 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 | - 192.168.1.1 |
| - 教学楼C | - 120 | - 24 | - 192.168.2.0/24 | - 192.168.2.1 ~ 192.168.2.254 | - 192.168.2.1 |
| - 计算机系 | - 240 | - 23 | - 192.168.3.0/23 | - 192.168.3.1 ~ 192.168.4.254 | - 192.168.3.1 |

| - 农学系 | - 100 | - 25 | - 192.168.5.0/25 | - 192.168.5.1 ~ 192.168.5.126 | - 192.168.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 动物科学系 | - 100 | - 25 | - 192.168.5.128/25 | - 192.168.5.129 ~ 192.168.5.254 | - 192.168.5.129 |
| - 林学系 | - 100 | - 25 | - 192.168.6.0/25 | - 192.168.6.1 ~ 192.168.6.126 | - 192.168.6.1 |
| - 经管系 | - 100 | - 25 | - 192.168.6.128/25 | - 192.168.6.129 ~ 192.168.6.254 | - 192.168.6.129 |
| - 食品科学 | - 100 | - 25 | - 192.168.7.0/25 | - 192.168.7.1 ~ 192.168.7.126 | - 192.168.7.1 |

- 四、配置与验证

- 1. 核心层/汇聚层配置：在三层设备（如核心交换机）上配置静态路由或动态路由协议（如OSPF），确保不同子网间互通。

- 2. 接入层配置：将接入交换机的端口划入对应VLAN，并配置VLANIF接口的IP地址作为该子网的网关。

- 3. 验证：通过 ping 命令测试不同子网间的连通性，确保划分后的子网既能隔离广播域，又能实现跨区域通信

6.结果与分析。

（1）、网络功能实现结果

在本次校园网综合实践中，通过对核心层、汇聚层、接入层设备的配置以及VLAN划分、IP地址规划等操作，实现了校园网各区域的网络连通性。办公区、教学区、生活区的终端设备均能通过有线或无线方式接入网络，且不同区域内的设备可正常访问校内资源（如教务系统、图书资源系统），区域间的资源共享（如跨部门数据交互、院系间资源调配）也能顺利完成。同时，网络设备的集中管理功能得以实现，可通过统一平台对交换机、路由器等设备进行配置、故障排查与性能监控，保障了网络的稳定运行。

（2）、网络性能分析

从网络带宽利用率来看，核心层采用双核心交换机，具备较高的转发性能，在日常办公和教学高峰期，带宽利用率维持在合理范围，未出现因带宽不足导致的网络拥堵情况。汇聚层和接入层设备的性能也能满足各区域信息点的接入需求，教学区因涉及大量多媒体资源传输，对带宽要求较高，本次实践中通过合理的拓扑结构设计和设备选型，保障了教学场景下网络的流畅性，如在线课程直播、实验设备网络接入等均无明显延迟。

（3）、子网划分与安全验证结果

通过VLAN技术实现的子网划分，有效隔离了不同区域的网络，办公区、教学区、生活区各自处于独立的逻辑网络，利用ping命令测试不同子网间的连通性，结果显示同子网内设备连通正常，不同子网间默认无法通信，实现了网络权限隔离，保障了各区域网络的安全性。同时，核心设备的冗余设计在模拟单点故障时，网络能快速切换到备用设备，验证了网络的高可用性，避免了因单点故障导致的全校性网络瘫痪。

（4）、总结

本次实践成功构建了符合校园需求的网络架构，实现了网络的连通性、资源共享、集中管理等功能，网络性能和安全性也达到了预期目标。但在实践过程中也发现，无线AP的覆盖范围在部分区域存在微弱信号波动，后续可通过优化AP部署位置进一步提升无线网络体验。总体而言，本次实践全面锻炼了网络规划、设计、配置与故障排查的能力，为实际校园网络工程建设提供了有效参考。