一、实验目的和要求

1、熟悉思科网络模拟器Packet Tracer；

2、学习使用Packet Tracer进行拓扑搭建；

3、掌握交换机和路由器的各种模式及其配置基本方法。

二、实验环境

软件：Cisco PacketTracer    实验地点：实验大楼104

三、实验内容

1、安装Packet Tracer软件；

2、熟悉Packet Tracer仿真环境的操作方法；

3、学习使用Packet Tracer进行拓扑的搭建；

4、熟悉Cisco设备的命令行接口，并掌握常见的交换机/路由器配置命令。

四、相关知识点

交换机命令模式层级；IP 地址配置；交换机telnet配置与安全密码；enable安全密码配置；配置保存机制。

五、实验过程

选择1 台 2950-24 交换机和 1 台 PC-PT 至工作区，完成物理连接。

点击交换机，选择 “CLI” 进入命令行界面，开机后自动进入用户模式，切换至特权模式并配置密码：

Switch> enable

Switch# configure terminal  # 简写conf t，进入全局配置模式

Switch(config)# enable secret encisco  # 配置特权模式密文密码

配置交换机管理 IP 地址（VLAN1 接口）：

Switch(config)# interface vlan 1  # 进入默认管理VLAN1接口配置模式

Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  # 配置IP和子网掩码

Switch(config-if)# no shutdown  # 启用VLAN1接口

Switch(config-if)# exit  # 退回全局配置模式

配置 Telnet 远程登录：

Switch(config)# line vty 0 15  # 配置0-15号虚拟终端，支持16个同时连接

Switch(config-line)# password lgdx  # 设置Telnet登录密码

Switch(config-line)# login  # 启用密码验证

Switch(config-line)# end  # 直接退回特权模式

保存配置（避免重启丢失）：

copy running-config startup-config

PC 端 IP 配置。右键点击 PC0，选择 “Config” 进入配置界面，找到 “FastEthernet0” 接口。

手动配置 IP 参数：

IP Address：192.168.1.10

Subnet Mask：255.255.255.0

Default Gateway：192.168.1.1

点击 “Apply” 保存 PC 端配置。

在 PC0 命令行中执行：telnet 192.168.1.1。

按提示输入 Telnet 密码 “lgdx”，进入交换机用户模式（Switch>）。

输入enable，再输入特权模式密码 “encisco”，成功进入特权模式（Switch#），验证 Telnet 配置生效。

六、实验小结

通过本次实验，我熟练掌握了Cisco Packet Tracer的操作，成功完成拓扑搭建，深入理解交换机和路由器的配置模式与基础命令。实验过程中，从软件安装到设备连接配置，每一步都强化了我对网络设备配置的认知，为后续网络技术学习奠定了坚实基础。