一、实验目的和要求

1、熟悉路由器的静态路由和默认路由的含义；

2、掌握路由器的静态路由和默认路由的配置方法及相关配置命令；

3、掌握配置静态路由和默认路由的方法；

4、掌握通过静态路由方式实现网络的连通性过程。

二、实验环境

软件：Cisco PacketTracer    实验地点：实验大楼104

三、实验内容

1、使用Packet Tracer进行拓扑的搭建；

2、配置路由器的静态路由和默认路由；

3、使用命令检验路由和排除路由故障。

四、相关知识点

默认路由与静态路由配置；默认网关与跨网段通信；ip及子网掩码。

- 实验过程

- 路由器2台，命名为 Router0、Router1。PC2台，命名为 PC0、PC1。交换设备1台，命名为交换机 0。

- 网络配置如下：

- 设备	接口			IP 地址/子网掩码	所属网段		默认网关

- Router0	FastEthernet0/0	192.168.1.1 /28	192.168.1.0/28	-

- Router0	Serial2/0			192.168.2.1 /30	192.168.2.0/30	-

- Router1	Serial2/0			192.168.2.2 /30	192.168.2.0/30	-

- Router1	FastEthernet0/0	192.168.3.1 /28	192.168.3.0/28	-

- PC0		FastEthernet0		192.168.1.2 /28	192.168.1.0/28	192.168.1.1

- PC1		FastEthernet0		192.168.3.2 /28	192.168.3.0/28	192.168.3.1

- (一)Router0 配置

- enable

- configure terminal

- interface FastEthernet0/0

- ip address 192.168.1.1 255.255.255.240

- no shutdown             // 启用接口（默认关闭，需手动启用）

- exit

- interface Serial2/0

- ip address 192.168.2.1 255.255.255.252

- no shutdown

- exit

- ip route 192.168.3.0 255.255.255.240 192.168.2.2

- end                     // 退回特权模式

- write                   // 保存配置到NVRAM（防止重启丢失）

- （二）Router1 配置（通过 CLI 命令行）

- enable

- configure terminal

- interface Serial2/0

- ip address 192.168.2.2 255.255.255.252

- no shutdown

- exit

- interface FastEthernet0/0

- ip address 192.168.3.1 255.255.255.240

- no shutdown

- exit

- ip route 192.168.1.0 255.255.255.240 192.168.2.1

- end

- Write

- （三）PC0 配置

- 选择FastEthernet0接口，设置：

- IP 地址：192.168.1.2

- 子网掩码：255.255.255.240

- 默认网关：192.168.1.1（Router0 的FastEthernet0/0 IP）

- （四）PC1 配置

- 选择FastEthernet0接口，设置：

- IP 地址：192.168.3.2

- 子网掩码：255.255.255.240

- 默认网关：192.168.3.1（Router1 的FastEthernet0/0 IP）

六、实验小结

通过“配置简单互联网络的静态路由”实验，我深入理解了静态路由与默认路由的含义，熟练掌握其配置方法与命令，成功通过静态路由实现跨网段网络连通。过程中，拓扑搭建、路由配置及故障排查的实践，强化了我对网络路由技术的认知，为后续网络学习筑牢基础。