一、实验目的和要求

1、熟悉RIPv1版本和RIPv2版本的区别；

2、掌握RIP协议的相关命令及基本配置方法；

3、熟悉RIP协议配置的检验和排错方法。

二、实验环境

软件：Cisco PacketTracer    实验地点：实验大楼104

三、实验内容

1、使用Packet Tracer进行拓扑的搭建；

2、配置路由器信息（修改路由器名、配置接口地址、配置RIP协议等）；

3、使用命令检验路由和排除路由故障。

四、实验过程

接口IP配置：每个路由器的接口需配置对应网段的网关地址。

R0：配Fa0/0（192.168.1.254/24）、Se2/0（192.168.2.254/24）、Se3/0（192.168.3.254/24）；RIP v2宣告192.168.1.0、192.168.2.0、192.168.3.0。

R1：配Fa0/0（192.168.4.254/24）、Se2/0（192.168.2.1/24）；RIP v2宣告192.168.2.0、192.168..4.0。

R2：配Fa0/0（192.168.5.254/24）、Se2/0（192.168.3.1/24）；RIP v2宣告192.168.3.0、192.168.5.0。

RIP版本选择：使用RIP v2以支持可变长子网掩码（VLSM）。

网络宣告：在 router rip 模式下，用 network 命令宣告所有直连的主类网络使路由器向邻居发布这些网络的路由信息。

每个PC配置IP地址、子网掩码和默认网关如下：

PC0的配置：- IP地址： 192.168.1.1

子网掩码： 255.255.255.0

默认网关： 192.168.1.254 （R1的Fa0/0接口地址）

PC1的配置：IP地址： 192.168.4.1

子网掩码： 255.255.255.0

默认网关： 192.168.4.254 （R2的Fa0/0接口地址）

PC2的配置：IP地址： 172.16.5.1

子网掩码： 255.255.255.0

默认网关： 192.168.5.254 （R3的Fa0/0接口地址）

IP地址需属于各自网段（PC1在192.168.1.0/24，PC2在192.168.4.0/24，PC3在192.168.5.0/24），且不与网关地址冲突。默认网关指向所在网段的路由器接口地址，使PC能将跨网段流量转发给路由器，进而通过RIP路由实现全网互通。

配置完成后，可通过 ping 命令测试PC之间的连通性（如PC1 ping PC2、PC3），验证网络是否正常。可通过 show ip route 命令查看各路由器的路由表，验证RIP是否成功学习到所有网段的路由。

五、实验小结

通过本次的实验，我了解了思科设备的RIP网络协议的配置，也学会了更多关于思科设备的配置代码，在这次的实验中我也了解的到时间参数的重要性。对于网络设备的配置变得更加的熟悉。
网络拓扑结构：P52/P62

（1）路由器接口不足时，需要添加合适的物理接口部分
（2）注意接口IP地址及其掩码

（3）注意RIP协议版本不同的区别

附录：

（1）对于主机来说，为什么与交换机连接用直连线，而与路由器连接用交叉线？

答：设备大致分两种，一种交换机、集线器，一种主机、路由器。

同种间交叉线，异种间直连线。主机和路由器是同种设备，用交叉线。

（2）二层交换机接口为什么不能配置IP地址？

二层交换机工作于OSI模型的第2层（数据链路层），故而称为二层交换机。二层交换技术的发展已经比较成熟，二层交换机属数据链路层设备，可以识别数据包中的MAC地址信息，根据MAC地址进行转发，并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。

IP地址是三层地址，而二层交换机的接口就没有三层功能，因此没法设置IP地址。二层交换机只能设置一个管理IP地址以实现与该交换机的通信。但是在支持VLAN技术的交换机中可以把接口划分到不同的VLAN中以支持不同网段的通信。

（3）说出屏蔽双绞线和非双绞线之间的区别。

答：屏蔽双绞线中的八根线每根都要在外面包一层，做屏蔽处理。而非屏蔽双绞线没这种处理。所以屏蔽双绞线信号间干扰小，传输距离长。